Wałbrzych  18.10.2013

BO.271.-152/2013

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W rozdziale II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji: punkt 1 otrzymuje brzmienie:

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów wraz z ich rozładunkiem. W ramach realizacji zadania Wykonawca ma dostarczyć 22 sztuki kontenerów do gromadzenia odpadów, w tym:

1) 13 sztuk kontenerów typu KP-7,

2) 4 sztuk kontenerów  typu KP-15,

3) 2 sztuk kontenerów typu KP-15 z burtą,

4) 2 sztuki kontenerów typu KP-36,

5) 1 szt kontenera typu KP- 7 na odpady niebezpieczne

Kontenery muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

1) kontenery typu KP-7 przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przystosowane do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Całość konstrukcji po wykonaniu powinna być zabezpieczona antykorozyjne i pomalowana na kolor zielony.( RAL 6018) Poszycie kontenerów z blachy minimum 2,5 mm, dno kontenera minimum 3 mm. Odbiór hakowy 1200mm. Każdy kontener ma być wyposażony w tabliczkę lub napis po obu stronach kontenera (wzór napisów do uzgodnienia z Zamawiającym) z podziałem na n/w frakcje:

- 2 x papier i tektura,

- 2 x szkło,

- 2 x tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

- 2 x metal,

- 2 x odpady zielone,

- 2 x opony

- 1 x pozostałe frakcje zbierane selektywnie,

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera min.:3400x1680/1500 x 1100mm

2) kontenery typu KP-15 przeznaczone do gromadzenia gruzu i odpadów budowlanych powinny być przystosowane do opróżniania przy pomocy samochodów hakowych. Całość konstrukcji po wykonaniu powinna być zabezpieczona antykorozyjne i pomalowana na kolor zielony.(RAL 6018) Poszycie kontenerów z blachy minimum 3 mm, dno kontenera minimum 5 mm. Odbiór hakowy 1570 mm.(zgodnie z normą DIN 30722) Każdy z kontenerów ma być wyposażony w tabliczkę lub napis po obu stronach kontenera (wzór napisów do uzgodnienia z Zamawiającym) z podziałem na n/w frakcję:

- 4 x odpady budowlane i rozbiórkowe,

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera min.:6250x2340x1000mm

3) kontenery typu KP-15 z burtami i drzwiami przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przystosowane do opróżniania przy pomocy samochodów hakowych. Całość konstrukcji po wykonaniu powinna być zabezpieczona antykorozyjne
i pomalowana na kolor zielony (RAL 6018) Poszycie kontenerów z blachy minimum 2,5 mm, dno kontenera minimum 2,5 mm, wysokość haka 1200mm, drzwi rozładunkowe dwuskrzydłowe. Każdy z kontenerów ma być wyposażony w tabliczkę lub napis po obu stronach kontenera (wzór napisów do uzgodnienia z Zamawiającym) z podziałem na n/w frakcję:

- 2 x elektrodpady.

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera : 3750x2340x1750mm

4) kontenery typu KP-36 z drzwiami przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych wielkogabarytowych powinny być przystosowane do opróżniania przy pomocy samochodów hakowych. Całość konstrukcji po wykonaniu powinna być zabezpieczona antykorozyjne i pomalowana na kolor zielony.(RAL 6018) Poszycie kontenerów z blachy minimum 3 mm, dno kontenera minimum 3 mm, wysokość haka 1570mm,. (zgodnie z normą DIN 30722) Drzwi rozładunkowe dwuskrzydłowe otwierane na boki. Każdy z kontenerów ma być wyposażony w tabliczkę lub napis po obu stronach kontenera (wzór napisów do uzgodnienia z Zamawiającym) z podziałem na n/w frakcję:

- 2 x odpady wielkogabarytowe.

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera min.: 6500x2340x2400mm

5) kontener typu KP- 7 na odpady niebezpieczne wyposażony w 8 otworów wrzutowych zabezpieczonych przed wyjęciem z niego odpadów, drzwi rozładunkowe z tyłu pojemnika zabezpieczone przed otwarciem w sposób uniemożliwiający dostęp do odpadów osobom nieuprawnionym, wewnątrz kontenera 8 metalowych kontenerów wykonanych z blachy odpornej na działanie odpadów niebezpiecznych. Wewnątrz pojemnika zamontowany układ jezdny dla kontenerów. Całość konstrukcji po wykonaniu powinna być zabezpieczona antykorozyjne i pomalowana na kolor pomarańczowy (RAL 2004), pod klapą otworów wrzutowych kontenera napisy z wyszczególnionymi rodzajami odpadów z podziałem na n/w odpady niebezpieczne:

- opakowania po środkach ochrony roślin,

- opakowania po olejach przepracowanych,

- opakowania po rozpuszczalnikach,

- opakowania po farbach olejnych,

- opakowania po farbach wodnych,

- zużyte żarówki,

- baterie i akumulatory przenośne,

- przeterminowane leki.

Wszystkie zaoferowane kontenery muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie obowiązki Wykonawcy są zawarte w załączonym projekcie umowy.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian w Państwa ofertach.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer tel. 74 66 55 153 fax: 74 66 55 155 bądź mail m.kosiba@um.walbrzych.pl ( Maciej Kosiba).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aleksandra Winiarska