Wałbrzych, dnia 23.10.2013r.

BO.271-152/2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

- Rodzaj kontenerów zamknięte czy otwarte ?

Odpowiedź:

Kontenery otwarte z wyjątkiem kontenera na odpady niebezpieczne.

Pytanie:

- Kontener powinien być wykonany z blachy profilowanej, tłoczonej czy prostej?

Odpowiedź:

Kontenery powinny być wykonane z blach prostej.

Pytanie:

- Jakie grubości blach zastosować w podłodze, na ścianach, daszku ?

Odpowiedź:

Grubości blach podane w specyfikacji. Daszek w Kp-7 na odpady niebezpieczne z blachy 1,5mm.

Pytanie:

- Jaką zastosować wysokość płóz?

Odpowiedź:

Kontenery na hak 1200 - 160 mm, pozostałe zgodnie z normą.

Pytanie:

- Jaki zastosować rozstaw płóz ?

Odpowiedź:

Kontenery na hak 1200 - 1020 mm , pozostałe zgodnie z normą.

Pytanie:

- Płozy zastosować z ceownika zimno giętego czy hutniczego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje płóz.

Pytanie:

- Proszę o podanie minimalnych wymaganych wymiarów przekrojowych zastosowanego ceownika do wręg w tym grubość oraz czy ma być zastosowany w żebrowaniu ceownik zimno gięty czy hutniczy oraz oczekiwany rozstaw wręg.

Odpowiedź:

Ceownik zimno gięty 80x50x3 rozstaw co 750 mm.

Pytanie:

- Jaką zastosować wysokość haka

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie:

- Z rolkami jezdnymi ?

Odpowiedź:

Kontenery muszą posiadać rolki jezdne.

Pytanie:

- Sposób opróżniani – przez klapę czy drzwi w szczytowej ścianie kontenera ? czy klapa lub drzwi mają otwierać całą powierzchnie ściany szczytowej ?

Odpowiedź:

Drzwi otwierane na boki z możliwością pełnego otwarcia oraz zablokowaniem klapy.

Pytanie:

- Ile otworów wrzutowych z klapami zastosować ?

Odpowiedź:

Kontenery otwarte. Kontener na odpady niebezpieczne – zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie:

- Spoiwa miedzy szkieletem nośnym a blachą tworzącą wannę zastosować ciągłe czy przerywane ?

Odpowiedź:

Spoiny ciągłe do konstrukcji nośnej.

Pytanie:

- Kontener ma być przystosowany do wywozu przez system hakowy czy bramowy ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją. Kontener na odpady niebezpieczne przystosowany do opróżniania przez samochód hakowy.

Pytanie:

- Proszę o podanie rozstawu między bocznymi uchwytami służącymi do załadunku przez system bramowy.

Odpowiedź:

Rozstaw 1500 mm.

Pytanie:

- Średnica pręta haka

Odpowiedź:

Kontenery na hak 1200 mm - Ø 33-35  z materiału s355 , pozostałe zgodnie z normą.

Pytanie:

- Wymiary gabarytowe zewnętrzne ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć wymiary wewnętrzne określone w specyfikacji.

Pytanie:

- Jakie zastosować zawiasy o średnicy i długości ? czy mają być podwójne ?

Odpowiedź:

Należy zastosować zawiasy podwójne, standardowe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aleksandra Winiarska