Wałbrzych, dnia 21.01.2014r.

Znak sprawy: BO.271-209/13

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych określanych jako Projekt „Zagospodarowanie terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ( Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie1:

Prosimy o odpowiedź jaką formę wynagrodzenia przyjął zamawiający w 
przedmiotowym postępowaniu. Czy jest to wynagrodzenie kosztorysowe polegające na 
przemnożeniu ceny jednostkowej poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego 
wykonawcy przez ilość faktycznie wykonanych prac z danej pozycji, czy może 
zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe?

Odpowiedź: Jest to wynagrodzenie kosztorysowe polegające na przemnożeniu ceny jednostkowej poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego wykonawcy przez ilość faktycznie wykonanych prac z danej pozycji

Pytanie2:  
Czy oferenci mogą modyfikować przekazane przedmiary prac poprzez dopisywanie 
bądź usuwanie pozycji, lub zmianę ilości przedmiarowych, jeśli uznają, że przedmiar jest niezgodny z dokumentacją projektową? 
Odpowiedź: 
Oferenci nie mogą modyfikować przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów.

Pytanie 3:
Prosimy o odpowiedź w jaki sposób będą rozliczane roboty dodatkowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jakie składniki cenotwórcze będą przyjmowane do wyliczania prac dodatkowych, czy będą to składniki z oferty czy składniki z biuletynu cen Sekocenbud dla danego kwartału? 
Odpowiedź: 
W sytuacji gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych będą one wyceniane na podstawie zarówno cen z oferty jak również  sekocenbudu dla danego kwartału. Ewentualne zlecenie do wykonania robót dodatkowych będzie stanowić element odrębnego postępowania przetargowego.

Pytanie 4: 
Prosimy o sprecyzowania w jakiej formie należy załączyć do oferty kosztorys. Czy ma być to kosztorys szczegółowy z zestawieniem R,M~S czy wystarczy kosztorys uproszczony bez zestawienia R,M,S. 
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy ma posiadać formę uproszczoną bez zestawienia R,M,S.

Pytanie 5:
W pkt. 22 SIWZ pn: "Opis sposobu obliczenia ceny", zamawiający wymaga aby oferenci doliczyli do wartości kosztorysowej kwoty warunkowej (netto) w wysokości 5% ceny określonej na podstawie wycenionego przedmiaru robót. Kwota warunkowa będzie przeznaczona na zapłacenie robót koniecznych wynikających z przekroczenia ilości robót opisanych w pozycjach przedmiaru robót. W jaki sposób będą rozliczane prace, które   przekroczą o 5% ilości robót opisane w pozycjach przedmiaru robót.
Odpowiedź:

Pozycje których obmiar będzie przekraczał 5% będą rozliczane obmiarem powykonawczym z pozycji zawartych w ofercie

Pytanie 6:

Po pobraniu dokumentacji przetargowej występują problemy z otworzeniem poniższych 
rysunków:

- PWSK_ W _AR_PZT_003_01

- PWSK_ W _AR_PZT_003_06

- PWSK W AR PZT 005 02

- - - - -

- PWSK_ W _AR_PZT_008_04

- PWSK_ W _AR_PZT_008_12

Prosimy o zamieszczenie poprawnych rysunków, tak aby można je było otworzyć. 
Odpowiedź:
Ww. rysunki uzupełniono.

Pytanie 7:

Co z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie? Czy istnieje odrębne pozwolenie na 
budowę dla zagospodarowania terenu? Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży 
po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie spoczywa po stronie Zamawiającego.

Pytanie 8: 
Czy dostawa i montaż peryskopu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to 
prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji dotyczącej peryskopu oraz uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. 
Odpowiedź:
Ww. element jest częścią wyposażenia ścieżki edukacyjnej i nie wchodzi w zakres realizacji obecnego przetargu.

Pytanie 9: 
Czy dostawa i montaż elementów systemu komunikacji wizualnej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. 
Odpowiedź:
Ww. element jest częścią wyposażenia ścieżki edukacyjnej i nie wchodzi w zakres realizacji obecnego przetargu.

Pytanie 10:
Czy dostawa i montaż hydraulicznych słupków blokujących wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji dotyczącej hydraulicznych słupków blokujących oraz uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. 
Odpowiedź:
Ww. elementy wchodzą w zakres realizacji obecnego przetargu. Uzupełniono dokumentację i przedmiar o ww. elementy.

Pytanie 11: 
Czy dostawa i montaż osłonowej ściany szklanej wokół budynku nr 15 wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji dotyczącej osłonowej ściany szklanej wokół budynku nr 15 oraz uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. 
Odpowiedź:
Ww. elementy nie wchodzą w zakres realizacji obecnego przetargu.

Pytanie 12:
Brak w przedmiarze pn. "Zagospodarowanie terenu", prac żelbetowych niezbędnych do 
wykonania podziemnego pojemnika UWS (dział nr 9 przedmiaru "Zagospodarowanie terenu"). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac. 
Odpowiedź:
Przyjęte urządzanie referencyjnego dostarczane jest z prefabrykowanym zbiornikiem żelbetowym. Proszę przyjąć zakup kompletnego urządzenia

Pytanie 13: 
Brak w przedmiarze pn. "Zagospodarowanie terenu" prac ziemnych, żelbetowych oraz dostawy i montażu konstrukcji stalowej, niezbędnych do wykonania podnośników zewnętrznych (dział nr 10 przedmiaru "Zagospodarowanie terenu"). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:
Przedmiar został uzupełniony o pozycje dla konstrukcji stalowej, elementy żelbetowe stanowią część muru oporowego.

Podczas wyceny poz. „Podnośnik hydrauliczny zewnętrzny, model Domuslift 2P/8, o wysokości podnoszenia 2,5m. Udżwig: 400kg, prędkość eksploatacyjna 0,15m/s, zasilanie : 230V,

Wym.kabiny :1100mmx1400mm,wym. wew. szybu 1420mmx1530mm, wym.podszybia/naszybia:100mm/2450mm

MASZYNOWNIA: Umieszczona w obudowie 60x27x100cm - max. oddalenie : 6m od szybu

DODATKOWO: oświetlenie szybu , kabina posiadająca poręcz

Drzwi przystankowe: aluminiowe, panoramiczne , wychylenie jednoskrzydłowe 900mm, otwieranie ręczne. Liczba przystanków drzwi : 2/2, Profile kabinowe: standard- aluminium anodowane

Panele kabiny: malowana blacha „ – 1kpl. i drugiej pozycji podobnej ( podnośnik hydrauliczny  tylko o wys. 4,6m) – 1kpl,

Oferent powinien uwzględnić, na podstawie dostarczonej dokumentacji: zakup, dostawę i montaż w/w podnośników.

Pytanie 14:
Prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków bądź szczegółowych rysunków co wchodzi w zakres prac dotyczących działu nr 14 pozycje nr 116, 117, 118, 119, przedmiaru pn.  "Zagospodarowanie terenu".
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar został uzupełniony o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 15: 
Brak opisu i pozycji kosztorysowej dotyczącej fundamentu żelbetowego pod szyną, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar został uzupełniony o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 16:
Czy pozycja przedmiaru nr 116 dotyczy wykonania torowiska nowego? Czy również 
torowiska nowego w miejscu trasy historycznej? 
Odpowiedź:
Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę nowego torowisko.

Pytanie 17:
Czy trasa historyczna torowiska jest tylko do wyczyszczenia? 
Odpowiedź:
Trasa historyczna do odtworzenia łącznie z podbudową

Pytanie 18:
Jeśli należy odtworzyć historyczne torowisko, to jakie szyny należy zastosować? 
Odpowiedź:

Dokumentacja i przedmiar zostały uzupełnione o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 19:
Rysunek PWSK_ W _K_PZT_006_Ekran, opisuje Inne elementy stalowe niż ujęte jest to 
w przedmiarze prac np. na rysunku są profile HEA, natomiast w przedmiarze profile HEB. Jakie dwuteowniki, stężenia i kratownice mają zostać zastosowane?  
Odpowiedź:
Proszę przyjąć zgodnie z rysunkiem konstrukcji przedmiar został poprawiony.

Pytanie 20
Na jaki fundamencie należy posadowić konstrukcję pod ekran przy budynku nr I?

Prosimy o przekazanie rysunków, opisów dotyczących wymiarów, klasy betonu, ilości 
zbrojenia. 
Odpowiedź:
Rysunek konstrukcji został uzupełniony o ww detal.

Pytanie 21:
Brak rysunku dotyczącego detalu połączenia konstrukcji stalowej ekranu z budynkiem nr 1. 
Odpowiedź:
Rysunek konstrukcji został uzupełniony o ww detal.

Pytanie 22:

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych szkła projektowanego ekranu przy budynku nr 1.

Odpowiedź:
Nastąpiła zmiana materiału ze szkła na arkusze blachy tytanowo cynkowej . Dokumentacja i przedmiar zostały uzupełnione o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 23:
W dostępnej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej brak profili podłużnych 
dotyczących kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź:
Dokumentacja wykonawcza zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą przekazania placu budowy.

Pytanie 24:
W przedmiarze pn:"Sieci sanitarne" brak prac związanych z wewnętrzną siecią gazową, 
wewnętrznymi przyłączami ciepła. Czy ten zakres prac wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru prac. 
Odpowiedź:
Sieć gazowa oraz cieplna nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. Sieci te są już wykonane.

Pytanie 25:
Czy dostawa i montaż zbiornika retencyjnego wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, jeśli tak to prosimy o dostarczenie szczegółowego opisu bądź podanie przykładowego producenta i uzupełnienie przedmiaru prac. 
Odpowiedź:
Zbiornik retencyjny nie jest objęty przedmiotem postępowania przetargowego

Pytanie 26:
Brak informacji na temat szczegółowych zagłębięń studni, prosimy o uzupełnienie informacji. 
Odpowiedź:
Przedstawione w dokumentacji wykonawczej

Pytanie 27:
Prosimy o podanie parametrów separatora i osadnika bądź podanie przykładowego producenta. 
Odpowiedź:
Przedstawione w dokumentacji wykonawczej

Pytanie 28:
Czy podczas prac związanych z sieciami sanitarnymi będzie potrzebna wymiana gruntu? 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 29:
Prosimy o podanie poziomu wody gruntowej. 
Odpowiedź:
Na poziomie -15m brak poziomu wody gruntowej

Pytanie 30:
Prosimy o przekazanie rysunków oraz szczegółowego opisu dotyczącego placu zabaw. 
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar został uzupełniony o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 31:
Nawierzchnia z płyt granitowych o wymiarach 70x70cm ma zostać wykonana z płyt z odzysku. Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy inwestor. dostarczy płyty czy może dostawa płyt (tzn. materiał + dowóz) będzie 
należała do obowiązków wykonawcy,

- w jakim stanie są przedmiotowe płyty granitowe i na czym będzie polegało 
przygotowanie płyt z rozbiórki do użytku (poz. nr 35 przedmiaru robót drogowych).

Odpowiedź:
Dostawa płyt (tzn. materiał + dowóz + montaż) będzie należała do obowiązków wykonawcy,

Należy zakupić posadzkowe płyty granitowe.

Pytanie 32:
Brak operatu geologicznego w części drogowej dokumentacji . 
Odpowiedź:
W posiadaniu przez Zamawiającego

Pytanie 33:
Brak geotechnicznych warunków posadowienia obiektów ( projekt wymaga spełnienia 
warunków, jakich?)

Odpowiedź:
Wszystkie niezbędne dane zostały zawarte w dokumentacji projektowej

Pytanie 34:
Brak dokumentacji projektowej z branży sanitarnej i elektrycznej 
Odpowiedź:
W załączeniu dokumentacja Wykonawcza

Pytanie 35:
Kosztorys branży sanitarnej w części kanalizacja sanitarna zawiera pozycje za 1 m instalacji, 
Czy zamawiający wymaga podania tylko cen jednostkowych?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 36:
Stróżówki 1 i 2

- Brak dokumentacji fundamentów, ścian, dachu, instalacji wewnętrznych

- Brak pozycji w przedmiarze:

> Roboty ziemne ( wykopy i zasypki)

>Elewacja z betonu architektonicznego

>Konstrukcja ( ściany, dach, fundamenty) 
	>Instalacje wewnętrzne 
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 37:
Wiata rowerowa

• Brak dokumentacji 
Odpowiedź:
Rozwiązanie standardowe wykonane ze stali kwasoodpornej

Pytanie 38:
Korytarz łączący budynek nr 15 z wejściem do sztolni 
 	• Brak dokumentacji
Odpowiedź:
Poza zakresem przetargu

Pytanie 39:
Okładzina elewacyjna klatki schodowej do sztolni 
 • Brak dokumentacji
Odpowiedź:
Poza zakresem przetargu

Pytanie 40:
Ekran multimedialny

• Brak dokumentacji fundamentów i mocowania ekranu do budynku 
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 41:
R Rampa wejściowa

• Brak dokumentacji fundamentów i mocowania siatki 
Odpowiedź:
Dokumentacja została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 42:
Ś Śmietniki wbudowane

• Brak pozycji płyty fundamentowej w przedmiarze 
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do zapytania nr 12.

Pytanie 43:
Podnośniki zewnętrzne

• Brak dokumentacji fundamentu konstrukcji wsporczej 
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do zapytania nr 12.

Pytanie 44:
Instalacja wodna z fontanną

- Brak dokumentacji niecki oraz pomieszczenia technologicznego

- Brak dokumentacji technologicznej instalacji

Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 45:
Obudowa stacji trafo i agregatu wody lodowej

• Brak dokumentacji 
Odpowiedź:
Poza zakresem przetargu

Pytanie 46:
Fundamenty pod eksponaty zewnętrzne

- Brak dokumentacji

Brak pozycji w przedmiarze: 
	~ Roboty ziemne (zasypki) 
	~ Roboty żelbetowe 
Odpowiedzi:
W dokumentacji wykonawczej – branża architektoniczna
Należy ująć wycenę w pozycjach związanych z wykonanie fundamentów

Pytanie 47:
Torowiska

- Bark dokumentacji fundamentów

- Brak szczegółów mocowania szyny do fundamentu

- Nieokreślony rodzaj szyny

Odpowiedź:
Należy przyjąć rozwiązania standardowe dla torowisk kopalnianych

Pytanie 48:
Mur oporowy

- Błędnie przyjęta jednostka w przedmiarze

- Brak pozycji w przedmiarze: 
>Odwodnienia

>Robót ziemnych (wykopy i zasypki) 	
 >Dylatacje 
Odpowiedź:
W pozycjach obmiaru należy uwzględnić wszelkie  prace opisane w  dokumentacji wykonawczej

Pytanie 49:
Schody terenowe

- Brak pozycji w przedmiarze: 
> Roboty żelbetowe

- Roboty ziemne (wykopy i zasypki)

Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 50:
Plac zabaw

> Brak dokumentacji 
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 51:
Prosimy o informację czy w zakres pozycji nr 82 przedmiaru   Zagospodarowanie terenu wchodzi również dostawa i montaż konstrukcji stalowej, jeśli tak to prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków lub opisów.

Odpowiedź:
Dokumentacja została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 52:
Prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków lub opisów dotyczących stojaka rowerowego, który został ujęty w pozycji nr 83 przedmiaru Zagospodarowanie terenu. 
Odpowiedź:
Rozwiązanie standardowe – wykonanie ze stali kwasoodpornej nie wymaga projektu  wykonawczego.

Pytanie 53:
Prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków lub opisów dotyczących korytarza łączącego budynek nr 15 z wejściem do sztolni, który został ujęty w pozycji nr 84 przedmiaru Zagospodarowanie terenu. 
Odpowiedź
Poza zakresem przetargu

Pytanie 54:
Prosimy o szczegółowe informacje na czym ma polegać odbudowa historycznego torowiska, która została opisana w pozycji nr 116 przedmiaru Zagospodarowanie terenu 
Odpowiedź:
W załączenie Specyfikacja, w której opisie zawarty jest sposób wykonania robót.

Pytanie 55:
Które dokładnie odcinki torowisk historycznych są przeznaczone do odbudowy w jakiej 
technologii? 
Odpowiedź:
Wszystkie odcinki historyczny torowisk są do odtworzenia

Pytanie 56:
Prosimy o szczegółowe informacje jakie materiały należy ująć w wycenie pozycji nr 117 
przedmiaru Zagospodarowanie terenu. Prosimy o dostarczenie szczegółowego rysunku. 
Odpowiedź:
Wszystkie odcinki historyczny torowisk są do odtworzenia

Pytanie 57:
Czy nowo projektowane torowisko z oprawami oświetleniowymi wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru prac. 
Odpowiedź:
Wszystkie odcinki historyczny torowisk są do odtworzenia

Pytanie 58:
Które dokładnie odcinki torowisk historycznych są przeznaczone do odbudowy w jakiej 
technologii ? 
Odpowiedź:
Wszystkie odcinki historyczny torowisk są do odtworzenia

Pytanie 59:
Istnieją rozbieżności między oznaczeniami ogrodzeń w przedmiarze prac i w dokumentacji na rys. pt. "Ogrodzenia". W przedmiarze prac ogrodzenie typ~ A to ogrodzenie ~ betonu architektonicznego, a na rysunku jest to ogrodzenie z siatki stalowej. To samo dotyczy ogrodzenia typu B w przedmiarze jest to ogrodzenie z siatki, a na rysunku jest to ogrodzenie z betonu architektonicznego. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Zamieszczono zrewidowany rysunek ogrodzenia

Pytanie 60:
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż figurki do kapliczki. Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji i uzupełnienie przedmiaru prac.
Odpowiedź:
Figurka kapliczki jest elementem istniejącym w posiadaniu przez Zamawiającego

Pytanie 61:
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż okrągłych elementów 
betonowych zaznaczonych na rysunku pt. .Plac zabaw", Jeśli tak to prosimy o podanie 
specyfikacji i uzupełnienie przedmiaru prac. 
Odpowiedź:
Dokumentacja i przedmiar została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Pytanie 62:
Prosimy o odpowiedź, kto będzie ponosił opłatę administracyjną za wycinkę drzew. Prosimy również o udostępnienie decyzji administracyjnych o numerach 271/2012 oraz 571/2013 dotyczących wycinki drzew.
Odpowiedź:
Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą przekazania Placu budowy. Opłaty administracyjne za wycinkę drzew już zostały uiszczone przez Zamawiającego

Pytanie 63:
W opisie technicznym pkt. 4.7 Fontanna, opisano atrakcje wodne w postaci 70 sztuk dysz podzielonych na 9 zespołów. Zaprojektowano dwa rodzaje dysz z czego każda dysza będzie regulowana zaworem kulowym w celu utworzenia dowolnych kształtów- opis zgodny z rysunkiem nr PWSK_W_AR_PZT_008_02_Fontanna.. Na rys. nr PWSK _B_PZT_04 Fontanna, w przekroju widoczne są zatapialne agregaty fontannowe.
W związku z powyższym proszę o informacje, na podstawie którego projektu należy wycenić technologię fontannową.
Odpowiedź:
Dokumentacja została uzupełniona o detale dla ww. pozycji.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Karol Grzondziel