Piec elektryczny, komorowy z wysuwanym wózkiem bezszynowym do wypału ceramiki:

- pojemność komory pieca 1000 litrów

- nowoczesny programator z wyświetlaczem krzywej wypału, funkcją opóźnionego startu, przytrzymaniem temperatury, opcją kalkulacji kosztów, komendami błędów i ostrzeżeń. Programator umieszczony w osobnej naściennej szafie z przewodem połączeniowym do pieca. Możliwość zapisania 9 programów, 40 dowolnie ustawianych segmentów. Klawisz pomijania segmentu podczas biegu programu. Możliwość wydłużenia czasu trzymania podczas biegu programu. /Możliwość zmiany programatora/.

- wysuwany wózek załadowczy bezszynowy pozwalający na transport z i do pracowni realizacyjnej.

- drzwi otwierane na prawą stronę

- stykowy wyłącznik bezpieczeństwa w razie otworzenia drzwi podczas pracy pieca

- uszczelnienie drzwi elastycznym materiałem włóknistym

-  izolacja komory ogniotrwałymi cegłami, super lekkimi cegłami szamotowo-mineralnymi, wełna i mata ceramiczna, blacha nierdzewna

- dwuwarstwowa obudowa skutecznie obniżająca temperaturę zewnętrzną, boczne ściany ze stali nierdzewnej

- skuteczna, samonośna i trwała konstrukcja wymurowanego sklepienia

- ogrzewanie w piecu zapewniające skuteczne rozłożenie i jednorodność temperatury

- otwór wlotu powietrza, regulowany ręcznie

- otwór wylotu powietrza i gazów, regulowany ręcznie

- certyfikaty CE spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa

- gwarancja 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia.

- dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi pieca, instrukcja programatora w języku polskim.

- zestaw półek i słupków dystansowych (półki 10 szt,, słupków 30 szt.)

- spirale grzejne, umieszczone na rurkach nośnych

- ogniotrwała płyta typu SiC chroniąca spirale grzejne umieszczone na spodzie pieca, tworząca płaską powierzchnie załadowczą.

- cicha praca pieca

-niezawodna platynowa termopara w ceramicznej obudowie – Typu S

- temperatura operacyjna pieca 20-1250°C

- wymiary komory wewnętrznej 800x125x100 /do uzgodnienia/  /szer.x głęb.x wys./

system bezpieczeństwa

- odcięcie  zasilania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pomieszczenia

- czujnik CO i CO2

przerywający proces wypału w wypadku wykrycia przez system niewłaściwego działania urządzenia

- zapis procesu wypału /przyrost temp./czas/

wymagania dodatkowe

- Piec musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, min. certyfikaty ochrony środowiska

- konstrukcja pieca stalowa, nierdzewna, zapobiegająca korozji

- zewnętrzna konstrukcja pieca powinna być chłodna

- piec wentylowany

- podłączenie do istniejących w pomieszczeniu instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia w tym zakresie

- zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy pieca

- po zainstalowaniu piec powinien być gotowy do pracy bez dodatkowego doposażenia

- cena oferty musi uwzględniać wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu i uruchomienie

- cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu w zakresie obsługo pieca /minimum 3 osoby/ w siedzibie zamawiającego.

- Piec musi posiadać kartę gwarancyjną  wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca montażu przed złożeniem oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu osoba do kontaktu-  tel: 604 629 118, Pan Karol Grzondziel

- czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania pieca potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

Piec gazowy, komorowy z wysuwanym wózkiem bezszynowym do wypału ceramiki :

- pojemność komory pieca 1500 litrów

- nowoczesny programator z wyświetlaczem krzywej wypału, funkcją opóźnionego startu, przytrzymaniem temperatury, opcją kalkulacji kosztów, komendami błędów i ostrzeżeń. Programator umieszczony w osobnej naściennej szafie z przewodem połączeniowym do pieca. Możliwość zapisania 9 programów, 40 dowolnie ustawianych segmentów. Klawisz pomijania segmentu podczas biegu programu. Możliwość wydłużenia czasu trzymania podczas biegu programu. /Możliwość zmiany programatora/.

- w pełni zautomatyzowany, bezobsługowy sterownik.

- komorowy piec gazowy do wypału ceramiki.

- zasilany gazem miejskim ziemnym wysokometanowym grupy E

- regulowana atmosfera wypału /redukcyjna, utleniająca, obojętna/

- wysuwany wózek załadowczy bezszynowy pozwalający na transport z i do pracowni realizacyjnej.

- drzwi otwierane na prawą stronę

- stykowy wyłącznik bezpieczeństwa w razie otworzenia drzwi podczas pracy pieca

- uszczelnienie drzwi elastycznym materiałem włóknistym

-  izolacja komory ogniotrwałymi cegłami, super lekkimi cegłami szamotowo-mineralnymi, wełna i mata ceramiczna, blacha nierdzewna

- dwuwarstwowa obudowa skutecznie obniżająca temperaturę zewnętrzną, boczne ściany ze stali nierdzewnej

- skuteczna, samonośna i trwała konstrukcja wymurowanego sklepienia

- ogrzewanie w piecu zapewniające skuteczne rozłożenie i jednorodność temperatury

- otwór wlotu powietrza, regulowany ręcznie

- otwór wylotu powietrza i gazów, regulowany ręcznie

- certyfikaty CE spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa

- gwarancja 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia.

- dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi pieca, instrukcja programatora w języku polskim.

- zestaw półek i słupków dystansowych (półki 10 szt,, słupków 30 szt.)

- ogniotrwała płyta typu SiC umieszczona na spodzie pieca, tworząca płaską powierzchnie załadowczą.

- cicha praca pieca

-niezawodna platynowa termopara w ceramicznej obudowie – Typu S

- temperatura operacyjna pieca 20-1450°C

- wymiary komory wewnętrznej 800x1500x100 /do uzgodnienia /szer.x głęb.x wys./

system bezpieczeństwa

- odcięcie dopływu gazu w przypadku wykrycia nieszczelności instalacji

- odcięcie  zasilania w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pomieszczenia

- czujnik CO i CO2

przerywający proces wypału w wypadku wykrycia przez system niewłaściwego działania urządzenia

- zapis procesu wypału /przyrost temp./czas/

wymagania dodatkowe

- Piec musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, min. certyfikaty ochrony środowiska

- konstrukcja pieca stalowa, nierdzewna, zapobiegająca korozji

- zewnętrzna konstrukcja pieca powinna być chłodna

- piec wentylowany

- podłączenie do istniejących w pomieszczeniu przewodów gazowych przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia w tym zakresie

- zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy pieca

- po zainstalowaniu piec powinien być gotowy do pracy bez dodatkowego doposażenia

- cena oferty musi uwzględniać wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu i uruchomienie

- cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu w zakresie obsługo pieca /minimum 3 osoby/ w siedzibie zamawiającego

- piec musi posiadać kartę gwarancyjną  wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca montażu przed złożeniem oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu osoba do kontaktu-  tel: 604 629 118, Pan Karol Grzondziel

- czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania pieca potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

Piec do fiusingu

Piece przeznaczone są dla pracowni artystycznych i rzemieślniczych oraz zakładów produkcyjnych zajmujących się obróbką cieplną szkła: 
- gięcie, 
- kształtowanie w formach, 
- wykonywania zdobień, 
- zatapiania elementów ozdobień.
Piece wykonywane są w wersji profesjonalnej i mogą być z powodzeniem stosowane przy produkcji ciągłej na skalę przemysłową. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w piecu umożliwiają wygodną i bezpieczną obsługę zapewniając doskonałe parametry grzejne i niskie zużycie energii elektrycznej. 
Wsad w piecach IZO-3 wygrzewany jest w jednowarstwowo. Piętrowe układanie detali (na półkach) umożliwiają piece serii IZO-4 do wypału zdobień.

| IZO-3 | 2000x1000x400 mm | 20 kW / 400V | 2 | Automatycznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca montażu przed złożeniem oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, osoba do kontaktu-  tel: 604 629 118, Pan Karol Grzondziel

- czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania pieca potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.